# Študium možnosti vývoja v WSL.

Tibor, rozumiem — chceš aktualizovať Python verziu vo WSL (alebo zmeniť, ktorá verzia je default).
Dám ti presnú, praktickú a bezpečnú schému, ktorá funguje pre Ubuntu vo WSL2.

🎯 Rýchla odpoveď

Aktualizácia Pythonu vo WSL znamená jedno z troch:

- Nainštalovať novú verziu Pythonu popri starej

- Odstrániť starú verziu (ak je bezpečné ju odstrániť)

- Nastaviť default verziu pomocou update-alternatives

Nižšie máš kompletný postup.

🧹 1) Zisti, aké Python verzie máš vo WSL

python3 --version

python --version

ls /usr/bin/python*

🗑️ 2) Ak chceš odstrániť konkrétnu verziu (napr. 3.14.x)

Bezpečne odinštaluješ iba verzie, ktoré si ty inštaloval (napr. z make install, altinstall, pyenv, uv).

A) Ak si Python 3.14 inštaloval ručne (source build)

sudo rm -rf /usr/local/bin/python3.14*

sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.14

sudo rm -rf /usr/local/include/python3.14*

B) Ak bol Python 3.14 nainštalovaný ako balík

sudo apt remove python3.14 python3.14-minimal

3) Inštalácia Python 3.13.13 (stabilná verzia)

Ubuntu repozitáre ho nemajú, takže sa inštaluje zo zdroja:

sudo apt update

sudo apt install -y build-essential libssl-dev zlib1g-dev \

libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline-dev libsqlite3-dev \

libgdbm-dev libdb5.3-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev tk-dev

Stiahni Python 3.13.13:

wget https://www.python.org/ftp/python/3.13.13/Python-3.13.13.tgz

tar -xvf Python-3.13.13.tgz

cd Python-3.13.13

Kompilácia:

./configure --enable-optimizations

make -j$(nproc)

sudo make altinstall

altinstall je dôležité — neprepíše systémový Python.

4) Nastavenie Python 3.13.13 ako default

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/bin/python3.13 1

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/local/bin/python3.13 1

Overenie:

python --version

python3 --version

5) Ak chceš, môžem ti pripraviť:

- automatický skript, ktorý všetko urobí za teba

- čistý WSL Python setup bez balastu

- Django/FastAPI prostredie optimalizované pre Python 3.13

- Comfort Shell s aliasmi pre viac Python verzií